# 广西天元锰业有限公司

# 颚式破碎机

# 技

# 术

# 文

# 件

广西天元锰业有限公司（以下简称“买方”）需要购置两套颚式破碎机，用于锰锭破碎使用。

1.0设备清单一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颚式破碎机 | PEX 150×750 | 台 | 2 |  |  |  |

供货范围：从进料口到出料口、机架与底座、传动护罩、与传动电机相连的联轴器、电机等，以及保证该设备能够长期、安全、正常运转并达到技术参数明细，配套的随机资料（使用说明书、合格证、易损件图纸、设备安装图纸等）1套、专用工具（电动扳手、加油工具等）1套、随机备件1套（动、定颚板各一件），电机采用国家标准一级能效电机。

2.0设备技术参数明细

| 技术项目 | 技术参数 | 使用要求 | 品牌要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | PEX 150×750 |  |  |
| 适用物料 | 锰系合金 |  |  |
| 进料口尺寸（mm） | 150×750 |  |  |
| 最大进料粒度（mm） | 120 |  |  |
| 排料口调整范围（mm） | 18-48 |  |  |
| 处理能力（t/h） | 20-25 |  |  |
| 偏心轴转速（r/min） | 320 |  |  |
| 结构形式 | 焊接 |  |  |
| 动颚、定颚的破碎齿板 | 锰钢 | 寿命＞6个月 |  |
| 前后推力板 | 铸钢 | 寿命＞24个月 |  |
| 推力板支撑座 | 碳钢 | 寿命＞10个月 |  |
| 偏心轴的轴承衬 | 合金 | 寿命＞36个月 |  |
| 动颚悬挂轴的轴承衬 | 青铜 | 寿命＞12个月 |  |
| 电机功率（kw） | 4P 15kw | 节能防爆电机（粉尘） | 卧龙南阳、佳木斯 |

3.0主要性能要求

鄂式破碎机采用先进可靠结构形式，易于维护检修，鄂板等磨损部件采用优质高耐磨材料，保证较长的使用寿命。

4.0售后服务承诺

4.1安装调试。卖方选派经验丰富、工作能力强的技术人员免费到买方现场指导本设备安装、调试，详细解释本设备安装调试技术资料和操作要领，协调解决安装调试中的技术问题，并进行技术培训。

4.2本协议未尽事宜，双方协商一致后签订补充协议，补充协议作为本协议的组成部分。