宁夏华夏特钢有限公司

直流电弧炉生产中低碳锰铁技改项目

25t门式起重机（龙门吊）采购技术规格书

1. 总则

1.1 本技术规格书适用于宁夏华夏特钢有限公司直流电弧炉生产中低碳锰铁技改项目中，用于吊装转运渣包的25t门式起重机（龙门吊）的采购。鉴于作业对象（渣包）温度较高，该起重机的部分安全要求须遵循吊运炽热（或熔融）金属起重机的相关规范。

1.2 设备的设计、制造、检验必须严格遵守但不限于下列规范：

- JB/T 7688.5 《冶金起重机技术条件》

- AQ 7011 《高温熔融金属吊运安全规程》及 TSG 51-2023

- GB/T 3811-2008 《起重机设计规范》

- GB/T 6067.1-2010 《起重机械安全规程》

2. 设备主要技术参数

| 项目 | 规格与要求 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 双梁门式起重机 |
| 额定起重量 | 主钩 25 t 副钩5t(卷扬起升机构) |
| 跨度 | 12m |
| 起升高度 | ≥ 6 m (从地面算起，具体以满足翻包机等设备操作需求为准) |
| 工作级别 | A5 - A6 级(需满足炽热金属作业间歇使用要求) |
| 操作方式 | 优先采用地面无线遥控+地面操纵箱（地操）方式，可选配驾驶室。如选配驾驶室，应隔热、密闭，带空调。 |
| 环境温度 | -30℃至+50℃，并考虑吊运高温物料时的热辐射。 |

3. 主要结构及冶金起重机特殊安全要求

3.1 金属结构：

- 主梁、端梁应采用不低于Q355B的钢材制作，并进行有效的消除应力处理。

- 鉴于吊运炽热物料，主梁及吊具横梁直接受热辐射的部位（如下翼缘板下方），必须加装耐高温隔热板。

- 重要受力焊缝须按 JB/T 10559 等标准进行超声波探伤 (UT) 检测。

3.2 起升机构（核心要求）：

- 电动机必须采用起重及冶金用YZ/YZZ系列或更高要求的H级绝缘电动机。在接近50℃环境下工作时，H级绝缘能提供更高的安全裕度。

- 必须设置双制动器（两套独立的工作制动器）。任何一套失效，另一套均能独立安全制动住额定负载。

- 必须设置两套不同原理的上升极限位置限位器（如重锤式+旋转编码器式），并分别接入不同的控制回路。

- 额定起重量25t，必须安装可靠的超速保护装置。

- 必须设置起重量限制器（或称电子秤），精度±3%F.S。在90%额定载荷时预警，在105%时切断上升动作。

3.3 安全与防护：

- 超速保护装置：防止下降或失压时速度失控。

- 起升制动器故障保护：当起升接触器故障粘连时，应有措施防止制动器持续通电导致危险。

- 隔热与防热辐射：

  - 主要电气设备（控制柜、电阻器等）若安装于箱体内，应考虑隔热或安装空调、风机散热。

  - 钢丝绳卷筒下方及滑轮组应采取设置隔热挡板等防护措施。

- 其他标准安全装置：大车、小车运行限位及缓冲装置、紧急停止开关、运行声光报警、防碰撞装置（如有两台以上起重机在同一轨道或交叉运行时）等必须齐全。

3.4 电气控制：

- 主要控制元件（接触器、断路器等）应选用施耐德、西门子等优质品牌。

- 整套电气系统应具备完善的保护：短路、过流、失压、零位、缺相、紧急断电等。

- 控制系统应为变频调速系统，实现各机构平稳启停和精准定位。

4. 供货范围、试验与质保

4.1 供货范围：整台门式起重机，含大、小车，起升机构，吊具（含隔热设计），电气控制系统，遥控系统（如要求），安全装置及全套随机文件。

4.2 资料交付：合同签订后5-7天内提供总图、基础荷载图、电气原理图；交货时随带合格证、操作手册、检测报告。

4.3 试验：

- 型式试验与出厂试验：投标方必须在有资质的检测机构或本单位质检部门监督下完成，并出具报告。

- 现场试验：设备安装完毕后，必须进行无载、静载（1.25倍）、动载（1.1倍）及热态载荷（用接近温度的模拟负载）试验。特别验证双制动系统的有效性。

4.4 质保：自最终验收合格之日起，整机核心部件质保期不低于12个月。在质保期内，凡因设计、制造、材料原因导致的损坏，投标方负责免费维修或更换。