宁夏华夏特钢有限公司

直流电弧炉生产中低碳锰铁技改项目

20t蓄电池供电电动过跨平车采购技术规格书

1. 总则

1.1 本技术规格书适用于宁夏华夏特钢有限公司直流电弧炉生产中低碳锰铁技改项目中，用于在浇铸跨至渣棚内水平转运渣包等高温物料的20t蓄电池供电电动过跨平车的采购。它包括对设备的功能设计、性能、运输、安装调试及技术服务的所有要求。

1.2 本规格书提出的是最低限度的技术要求，投标方应保证所提供的设备完全满足。

1.3 环境及气象条件：设备须能适应宁夏中宁县的极端环境，环境温度须满足-30℃至+50℃的工作要求（根据附件极端数据-30.6℃至+39.3℃，扩展至50℃以应对车间内热辐射），海拔1250m，抗震烈度8度区。

2. 设备技术参数与性能要求

| 项目 | 规格与要求 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 蓄电池供电电动过跨平车（KPX系列） |
| 额定载重量 | 25吨 (200 kN) |
| 供电方式 | 低压直流供电，蓄电池供电 (KPX系列) |
| 蓄电池组 | 24组牵引蓄电池，总电压48V，标称容量不小于300Ah。 |
| 充电装置 | 配高频智能充电机，具备过充、过放保护及充满自动断电功能。充电时间≤8小时，单次充满电续航力不小于5公里。充电机防护等级不低于IP54。 |
| 运行速度 | 10～25 m/min，变频调速。满载速度 ≤ 20 m/min，满足平稳启停、精准对位要求。 |
| 运行轨距 | 2000 mm |
| 台面尺寸 | 3200 mm × 3200 mm |
| 控制方式 | 有线手柄 + 无线遥控双模式操作。无线遥控器须防水防尘，操作半径≥50米。控制电压为安全电压。 |
| 安全防护等级 | IP54(整车)，电气控制箱不低于IP55。 |
| 车架结构 | 采用Q235-B或更优材质钢板整体焊接成型，箱型梁结构，具有足够的强度和刚度，符合静载、动载试验要求。 |
| 车轮及轴承 | 采用铸钢或锻造车轮，踏面淬火。配备重型负载轴承，保证高负载、低速下的稳定运行和长寿命。 |
| 制动系统 | 配备电磁失电制动器，失电时自动抱死，确保运行及驻车安全。满载在平直轨道上制动距离不大于1米。 |
| 车轮绝缘 | 车轮与车体之间设置可靠绝缘，防止轨道电流干扰。 |

3. 设计、制造与安装要求

3.1 设计标准：除满足本技术文件外，设备的机械、电气设计须符合国家现行有效的起重运输机械相关标准。

3.2 驱动配置：采用两台以上独立驱动电机，双边驱动，确保直线运行和纠偏能力。

3.3 安全装置：

- 配备紧急停止按钮（至少2个，车身两端）。

- 配备声光报警器，在启动、运行、转弯时自动警示。

- 配备防碰撞缓冲装置，避免与轨道端头或其它设备碰撞。

- 推荐设置超载限制器，当负载达到额定载重的90%时报警，达到105%时断电保护。

3.4 电气要求：

- 电动机、控制器、变频器等主要电气元件防护等级不低于IP54，绝缘等级按F级考核，确保在-30℃至+50℃环境温度下正常工作。

- 所有电线、电缆均应为铜芯阻燃型。

- 配置漏电保护、短路保护、失压保护、零位保护、紧急断电保护。

3.5 其他要求：设备表面油漆应采用国标GSB 05-1426-2001标准，颜色由招标方现场确定。

4. 供货范围

4.1 整台完整的过跨平车（含蓄电池、充电机）。

4.2 随车备品备件：不低于车轮2套、轴承1套、易损电气元件1套。

4.3 专用工具。

4.4 提供产品总图、电气原理图、接线图、使用说明书、维护手册等完整技术资料。

4.5 提供安装、调试指导及现场操作维护培训。

5. 试验与验收

5.1 工厂试验：制造商必须完成空载、静载（1.25倍额定载荷）、动载（1.1倍额定载荷） 及全部功能试验，并提供试验报告。

5.2 现场验收：设备在招标方现场安装调试完成后，需进行满负荷连续运行试验，各项性能指标（速度、制动、控制）须满足技术协议要求。

5.3 质量保证：整机质保期自最终验收合格之日起12个月。在质保期内，所有因设计、制造、材料缺陷造成的损坏，投标方免费修复或更换。

宁夏华夏特钢有限公司

直流电弧炉生产中低碳锰铁技改项目

25t电动液压旋转平台采购技术文件

1. 总则

1.1 本技术规格书适用于宁夏华夏特钢有限公司直流电弧炉生产中低碳锰铁技改项目中，接收过跨平车运载的渣包并进行90°旋转，以实现与浇铸跨和渣棚轨道精准对位作业的25t电动液压旋转平台的采购。

1.2 平台需承载过跨平车及其载重总重，并进行精准、平稳的旋转定位。

2. 设备技术参数与性能要求

| 项目 | 规格与要求 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 电动液压旋转平台 / 回转平台 |
| 额定承重 | 25t(承受载荷为过跨平车自重+最大负载) |
| 台面尺寸 | 有效承载面≥2500 mm × 2000 mm |
| 旋转直径 | ≤2800 mm |
| 旋转速度 | 0.5 – 2 rpm (可调) |
| 旋转角度 | 0°-360°连续可调 |
| 定位精度 | 旋转到位后，通过机械锁紧装置（如插销）或液压锁紧，定位精度误差≤±2.5mm。 |
| 驱动方式 | 优先采用电机+液压驱动，由电动机驱动液压泵站，带动液压马达或油缸推动旋转轴承传动。应确保低速大扭矩，启停平稳无冲击。 |
| 控制方式 | 点动、联动控制。可选配遥控。 |
| 台面结构 | 钢板焊接，铺设6-10mm厚花纹钢防滑板或铺设专用防滑橡胶板。 |
| 安全装置 | 须配备机械式安全插销（锁紧在固定基座上）；旋转过程中应有声光报警；台面边缘需加装不低于100mm的防护栏；配备紧急停止按钮。 |

3. 设计、制造与安装要求

3.1 结构要求：

- 基础结构（底盘）须采用整体式箱形结构，由高强度钢板焊接而成，并做消除应力处理。

- 台面与旋转机构连接应牢固可靠，保证在最大负载下，台面水平度误差≤2/1000。

3.2 旋转机构：旋转核心部件必须采用精密回转支承轴承，其承载能力安全系数不低于2.5，精度等级不低于P4级，确保旋转平稳、低噪音、高承载。

3.3 驱动及液压系统：

- 液压泵站应为集成封闭式结构，油箱带液位、温度及过滤报警功能。液压油温在连续工作下应稳定在规定范围。

- 系统须防泄漏，主要管路及接头耐压等级为工作压力的1.5倍以上。

- 必须配备液压锁，在失电情况下保证平台锁止不动，不会因负载自行下滑或旋转。

3.4 环境适应性：设备须适应室内多尘及可能的溅落铁屑环境。靠近热源时应采取隔热措施。

4. 供货范围

4.1 整台旋转平台（含驱动液压泵站、回转支承、台面、控制系统）。

4.2 专用安装及锁紧工具。

4.3 液压系统专用备用密封件一套。

4.4 提供产品总图、安装地基图、液压原理图、电气接线图、使用维护说明书。

4.5 提供安装调试及培训服务。