自行曲臂式升降作业平台

技

术

协

议

1. 总则

1.1 本协议明确了自行曲臂式升降作业平台的设计、制造、检验、包装、运输、安装、调试、验收、技术培训及售后服务等全过程技术要求，是合同履行的核心依据。

1.2 供方提供的设备及配套服务必须符合国家现行强制性标准，包括但不限于：

GB/T 25849-2022《移动式升降工作平台 安全规则、检查、维护和操作》

GB/T 3811-2023《起重机设计规范》

国家关于安全、环保、节能及工业卫生的最新法规要求

1.3 本协议技术要求为最低标准，未明确的细节需按行业最高标准及供方企业内控标准执行。

- 设备技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大工作高度 | 20m |
| 2 | 最大平台高度 | 18m |
| 3 | 最大作业半径 | 10.6m |
| 4 | 最大跨越高度 | 8.5m |
| 5 | 最大载重量 | 230kg |
| 6 | 驱动类型 | 轮边电机驱动 |
| 7 | 电瓶容量 | 锂电瓶 48V/500AH |
| 8 | 充电器 | 48V/55A |
| 9 | 行走电机 | 34VAC/1.5KW×4 |
| 10 | 升降电机 | 5.5kw/DC48v |
| 11 | 工作台尺寸 | 1.88*0.78m |
| 12 | 最大外形尺寸 | 8.5*2.29*2.6m |
| 13 | 收缩后工作台距地面高度 | -100mm |
| 14 | 轴距 | 2540mm |
| 15 | 轮距 | 1960mm |
| 16 | 大臂数量 | 3节（第三节为伸缩臂） |
| 17 | 大臂偏摆 | ≤0.5% |
| 18 | 飞臂变幅范围 | -60°/+80° |
| 19 | 行走速度（收车状态） | 5km/h |
| 20 | 行走速度（升高状态） | ＜0.8km/h |
| 21 | 底盘最大允许角度 | 1.5°/3° |
| 22 | 转台旋转角度 | 355°非连续 |
| 23 | 爬坡能力 | 30% |
| 24 | 驱动转向形式 | 4WD×2WS |
| 25 | 最小转弯半径 | 外轮5.2m 内轮2.2m |
| 26 | 平台旋转角度（选配功能） | ±80° |
| 27 | 控制电压 | 24v |
| 28 | 轮胎 | 36*14-24实心轮胎 |
| 29 | 液压油箱容积 | 60L |
| 30 | 设备自重 | 9580kg (锂电池) |

3. 设计与制造要求

3.1结构设计：

主体结构采用高强度钢材，确保稳定性和抗风能力，能适应不同作业环境的受力要求，关键焊缝需经无损检测（UT/MT），焊接强度符合GB/T 11345-2013标准。

大臂伸缩机构应平滑无卡滞，第三节大臂需具备可靠的锁定功能，防止在作业过程中发生意外移动。

3.2安全保护：

配备过载保护、紧急停止装置、倾斜报警及防碰撞系统。

工作台设置防滑地板及安全护栏（高度≥1.1m，带不低于0.15m的挡脚板），符合GB/T 25849-2022相关要求。

平台需预留符合EN795标准的安全带锚点（至少2个）

3.3电气系统：

符合GB/T 3811-2023《起重机设计规范》电气要求。

满电状态下，连续升降作业≥8 小时；配备智能充电机，充电时间≤6小时，具备过充、过放保护功能。

线缆采用耐油、耐磨阻燃电缆，接头处做防水处理，防护等级≥IP65。

3.4液压系统：

液压元件：如国瑞的泵、兴达油缸、益凯德的阀，确保系统无渗漏，工作压力≤25MPa。

油箱配备液位计、空气滤清器，液压油采用抗磨液压油（ISO VG46），适应-10℃至40℃工况。

4. 质量保证与验收

4.1质保期：质保期限12个月（自甲方验收合格之日起计算）如质保期出现质量问题，乙方在甲方限定期限内修复，直至甲方验收合格，由此产生的所有费用由乙方承担。

4.2验收标准：

设备运行需满足所有技术参数要求。

需方进行72小时连续运行测试，无故障视为合格。
4.3售后服务：供方需在接到故障通知后48小时内到达现场解决问题。

5. 供货与交付

5.1供货清单：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自行曲臂式升降作业平台 | GTBZ18 | 台 | 1 | 山东 | 山东安大重工机械集团有限公司 | 含完整主机及标配附件 |
| 2 | 专用工具 | 配套 | 套 | 1 | 山东 | 山东安大重工机械集团有限公司 | 含液压油加注工具、调试仪表等 |
| 3 | 技术文件 | 纸质 + 电子版 | 套 | 1 | - | 山东安大重工机械集团有限公司 | 含操作手册、图纸等（详见第 6 条） |

5.2交货时间:合同签订后15天内交付。

5.3交货地点:需方指定场地。

5.4运输方式:公路运输，供方负责运输安全及费用。

5.5调试培训：供方负责设备的调试及操作培训。

6. 技术资料

供方需提供以下中文技术文件（纸质版2套+电子版1套）：

设备清单、设备总装图、电气原理图、液压系统图。

维护保养手册（含定期保养项目、周期、方法及易损件清单）

质量检验报告、第三方检测机构出具的安全认证证书。

7. 其他条款

7.1本协议未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》执行。

7.2协议一式二份，供需双方各执一份，签字盖章后生效。

（正文止）